| HL45R Latarka czołowa Maksymalny zasięg 220 m Maksymalny strumień światła 1000 lm | Światło czerwone Światło białe Strumień świetlny: lumeny Naciskaj przełącznik elektroniczny: tryb niski → średni → wysoki → flash Obracaj przełącznik obrotowy: blokada ⇄ światło białe ⇄ światło czerwone Wskaźniki poziomu naładowania Pierścień zmiany ustawienia wiązki światła Wciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć latarkę Funkcja wykrywania gestów Port ładowania USB-C Czas pracy: h Naciśnij |  | Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostrzeżenia ◎ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci! ◎ NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy! ◎ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury! ◎ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia! ◎ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń. ◎ Zablokuj latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas przechowywania w łatwopalnym środowisku jak kieszeń czy plecak. ◎ Diody LED latarki nie są wymienne. Należy wymienić latarkę, gdy diody ulegną zużyciu. Latarka czołowa Fenix HL45R ◎ Maksymalny strumień światła 1000 lumenów, maksymalny zasięg 220 metrów. ◎ Jedna dioda LED Luminus SFT25R (światło białe zimne) i jedna dioda LED OSRAM GR QSSPA1.23 (światło czerwone); o żywotności 50 000 godzin. ◎ Przełączniki obrotowy i elektroniczny do aktywacji blokady, zmiany trybu i poziomu jasności. ◎ Obrotowy pierścień do zmiany ustawienia wiązki światła (rozproszona lub skupiona). ◎ Funkcja wykrywania gestów umożliwia włączanie/wyłączanie latarki za pomocą machnięcia ręką. ◎ Zasilana ogniwem o pojemności 1900 mAh. Kompatybilna z 3 bateriami AAA. ◎ Port ładowania USB-C. ◎ Obudowa jest wykonana z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium. ◎ Klasa szczelności IP66 i odporność na upad-ki z wysokości do 1 metra. ◎ Wymiary: 78,2 × 50 × 44,5 mm. ◎ Waga: 133 g (z akumulatorem i opaską). Instrukcje użytkowania Zasilanie Włączanie: Jeśli latarka jest zablokowana, obróć przełącznik obrotowy w prawo z ustawienia „OFF” na dowolny tryb, aby odblokować i włączyć latarkę. Jeśli latarka jest odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę. Wyłączanie: Jeśli latarka jest włączona, obróć przełącznik obrotowy w lewo na pozycję „OFF”, aby zablokować i wyłączyć latarkę lub naciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę. Zmiana trybu Gdy latarka jest wyłączona, obracaj przełącznik obrotowy w prawo, aby przechodzić między trybami Blokada ⇄ Światło białe ⇄ Światło czerwone. Ustawienie strumienia świetlnego Światło białe: gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik elektroniczny, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim → Turbo. Światło czerwone: po włączeniu światła czerwonego, naciskaj przełącznik elektroniczny, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim → Flash. | ANSI/PLATO FL1; Światło białe; Światło czerwone. Turbo; Wysoki; Średni; Niski; Wysoki; Średni; Niski; Flash. Strumień świetlny [lm]; 1000; 350; 130; 30; 130; 30; 5; 5. Czas pracy; 3 h*; 4 h 20 min; 12 h 40 min; 54 h; 4 h 20 min; 25 h 30 min; 124 h; 240 h. Zasięg [m]; 220; 135; 82; 39; 27; 9; 4; /. Natężenie [kandela]; 12 067; 4533; 1660; 375; 180; 22; 4; /. Odporność na upadki; 1 metr. Klasa szczelności; IP66. Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego ogniwa ARB-LP1900, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem. |
|  | Funkcja wykrywania gestów Włączanie: Gdy latarka jest wyłączona, wciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 6 sekund, aby włączyć funkcję. Latarka zamiga wtedy dwukrotnie w trybie niskim światła czerwonego. Wyłączanie: Gdy latarka jest wyłączona, wciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 6 sekund, aby wyłączyć funkcję. Latarka zamiga wtedy 8 razy w trybie niskim światła czerwonego. Włączanie/wyłączanie latarki gestem Latarka włączona, funkcja wykrywania gestów aktywna: przesuń dłoń w obrębie zasięgu czujnika, aby tymczasowo wyłączyć latarkę. Powtórz ruch, aby włączyć latarkę i przywołać ostatnio używany tryb. Latarka nie reaguje na gesty, gdy funkcja jest wyłączona. *Gdy latarka jest włączona a funkcja wykrywania gestów aktywna, wciśnij i przytrzymaj przełącznik elektroniczny przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę. Latarka nie reaguje na ruchy po wyłączeniu. Uwaga: 1. Zasięg czujnika wynosi około 10 cm z przodu latarki i może się nieznacznie różnić w zależności od materiału i koloru wykrywanego obiektu, oświetlenia otoczenia, poziomu jasności latarki oraz prędkości ruchów. 2. Funkcja wykrywania gestów wykorzystuje technologię podczerwieni. Latarka włączy/wyłączy się również kiedy w zasięgu czujnika znajdzie się obiekt inny niż dłoń. 3. Funkcja wykrywania gestów pozwala na włączenie latarki w ostatnio używanym trybie. Funkcja nie umożliwia zmiany trybu lub jasności. 4. Gest wykryty przez czujnik powoduje tymczasowe wyłączenie latarki. Latarka znajduje się wtedy w stanie czuwania i pobiera energię. Jeśli nie będziesz używać latarki przez dłuższy czas, ustaw przełącznik obrotowy w pozycji „OFF”. Inteligentny układ pamięci Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego w każdym trybie (jeśli do włączenia/wyłączenia użyto elektronicznego przełącznika). Ostatnie ustawienie wybranego trybu zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu latarki. Specyfikacja ogniw Rodzaj; Wymiary; Napięcie; Użyteczność. Fenix ARB-LP1900; dedykowane; 3,8 V; Zalecane; √√. Baterie alkaliczne; AAA; 1,5 V; Nadające się; √. Baterie Ni-MH; AAA; 1,2 V; Nadające się; √. Akumulatory litowo-jonowe; 10440; 3,7 V; Zakazane; ⨉. | *Nie mieszaj ogniw różnych marek i rodzajów, o różnych wymiarach i pojemnościach. Może to skutkować uszkodzeniem ogniw lub latarki. *Używaj wyłącznie ogniw wskazanych w instrukcji obsługi. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarć lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do zapłonu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu. Fenix zaleca używanie ogniw ARB-LP1900. Wymiana baterii Otwórz tylną pokrywę i włóż do środka akumulator zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Zamknij z powrotem pokrywę. Ładowanie 1. Otwórz osłonę przeciwpyłową i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki. 2. Wskaźniki migają od lewej do prawej strony, wskazując poziom naładowania. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki świecą w sposób ciągły. 3. Gdy latarka jest wyłączona, standardowy czas ładowania ogniwa Fenix ARB-LP1900 wynosi około 3 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/1A lub większym). Uwaga: Podczas ładowania latarki można używać wyłącznie w trybie niskim. Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące. Wskaźnik poziomu naładowania Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przełącznik elektroniczny, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Wskaźniki zgasną po ponownym naciśnięciu przycisku lub po 3 sekundach bezczynności. Wskaźniki pokażą poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki. Świecą 4 diody: 100-80% Świecą 3 diody: 80-60% Świecą 2 diody: 60-40% Świeci 1 dioda: 40-20% Miga 1 dioda: 20-1% Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-LP1900. | Ochrona przed przegrzaniem Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 55°C. Po obniżeniu temperatury, latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością. Ostrzeżenie o niskim napięciu Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego. Jeśli spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, jeden ze wskaźników poziomu naładowania miga, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora. Montaż opaski Opaska jest fabrycznie złożona i gotowa do użycia. Dostosuj długość opaski za pomocą klamry. Użytkowanie i konserwacja ◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji. ◎ Fenix zaleca stosowanie ogniw dobrej jakości. ◎ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij ogniwo, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu. ◎ Wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego włączenia latarki podczas przechowywania/transportu. ◎ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn: A: Niski poziom naładowania. Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator. B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone. Rozwiązanie: Oczyść punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym. Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem. W zestawie Latarka czołowa Fenix HL45R, akumulator Fenix ARB-LP1900, kabel ładujący USB-C, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |